附件3：      浙江农林大学后勤集团东湖食堂二楼智能餐盘结算系统技术参数要求

| 名称 | 技术参考要求 | 参考图 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自助结算台（双屏型含结算系统软件） | 1．整机尺寸：1500mm（宽）×700mm（深）×800（高）-850mm（可调节）。 2．客户信息液晶屏。液晶组件≥12.1寸,分辨率≥1024*768, 比例:4:3,亮度≥500cd/㎡,对比度1000:1,响应时间:≤12ms,视角≥160°。 3．触摸式操作屏≥12.1寸电阻式防尘触摸屏, 分辨率≥1024*768, 比例:4:3,亮度≥5900cd/㎡,对比度500:1,响应时间:≤12ms,视角≥160°VGA 接口。 4．主板：嵌入式主板,基于Intel Cedar Trail平台（或相当于）,板载Intel Atom N2800处理器（或相当于）,内存最大支持4GB，集成Intel GMA 3650显卡（或相当于）,支持HDMI+VGA+LVDS显示输出，支持独立双显示。提供SATAⅡ、USB2接口（不低于两个）、串口、千兆以太网口（不低于两个）,1个Mini PCIe,1个PC/104+。 5．内存条,国际主流品牌，不低于8G。 6．硬盘国际主流牌,不低于60G。 7．电源： 650W静音节能电源 8．读卡部分：遵循ISO14443 TYPE A标准发射频率：13.56MHz访问卡速率：106Kbit/s工作电流：<100mA读写距离：<50mm通信方式：USB转HID(免驱)。 9．餐具读写部分:具备餐具读写功能。系统支持国际通用的ISO/IEC15693标准的RFID射频技术及高性能32位处理器，射频功率：4W，支持主/被动查询模式，支持多天线密集读取，群识能力在15个以上，工作频率：13.56MHZ±7kHZ,符合协议：ISO/IEC15693，ISO18000-3，通讯接口：RS232，读取速度<600MS(10个餐盘)，工作电压：12VDC磁场外延≤50mm,10个以内餐具漏读率≤0.1%,11-15个餐具时≤0.2%。 10．电源部分：所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准；具有符合国家标准的高性能浪涌保护模块。 11．结算需与校园一卡通(浙江正元)系统作好对接，对接费用由中标单位承担并承诺免费升级。 |  | 2套 |